494702305賴建宏工98乙

機械安全衛生常識

一、有機溶劑可使人體發生：頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障害等不良影響，應謹慎處理。
二、從事有機溶劑作業，需注意：
1.有機溶劑之容器，不論是使用中或不使用，都應隨手蓋緊。
2.作業場所只可以存放當天所使用之有機溶劑。
3.盡可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。
4.盡可能避免皮膚直接接觸。
三、如果勞工發生中毒時：
1.立即將中毒勞工移到空氣流通的地方，放低頭不使其側臥或仰臥，並保持他 的體溫。
2.立即通知現場負責人、安全衛生管理員或其他相關人員。
3.中毒勞工如果失去知覺時，應立即將口中東西取出。
4.中毒勞工如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。
四、其他使用有機溶劑應注意事項：
1.使用有機溶劑應遵守標準作業程序。
2.有機溶劑應儲存於固定且通風設備良好之暗室內，不得隨意放置。
3.曾貯存有機溶劑的空容器應加蓋密閉或置於室外；受有機溶劑污染之抹布等廢棄物應置於有蓋之密閉容器內，不得任意棄置
4.對有機溶劑之容器，不論是否使用中或使用完畢，皆應隨手蓋緊，以免揮發，污染空氣。
5.有機溶劑作業中應立於通風良好的上風位置，以避免吸入有機溶劑蒸氣。
6.使用有機溶劑時，應於抽氣室內進行，不得隨意四處調配，以免污染室內空氣。
7.有機溶劑作業中應穿戴適當的手套，護目眼鏡等防護器具，以避免皮膚直接接 觸。
8.有機溶劑作業所只允許存放當日所需之有機溶劑。
9.使用完有機溶劑後，需做庫存登記，主管應詳加查核。
10.離開有機溶劑作業場所前，應確實將手部清洗乾淨。
11.含有機溶劑之藥劑欲丟棄時，應經由廢水處理系統處理，不得任意傾倒於排水溝內以免污染環境。
12.有機溶劑之工作人員，應定期做包含肝功能之健康檢查，以免毒物累積，傷害健康。
13.若不慎被有機溶劑噴濺，應立即以大量清水洗淨，若傷及眼部，應立即轉請眼科處理，若不慎吸入，立即送急診處理。
14.非有機溶劑作業人員，不得擅入有機溶劑作業場所。
15.有機溶劑作業中突感身體不適，應立即停止作業，並報知作業主管。

有機溶劑(有害作業)之勞工的安全衛生教育訓練部分：
依勞工安全衛生教育訓練規則第15條規定「雇主對新僱勞工、或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。」及第16條規定「...第六款至第十一款人員之勞工安全衛生在職教育訓練，每二年至少三小時。...」
使勞工從事有機溶劑作業，至少需使其受有機溶劑安全衛生教育訓練3小時，
內容規劃建議可朝
(ㄧ)有關法規概要
(二)安全衛生工作守則
(三)自動檢查
(四)標準作業程序
(五)緊急事故應變處理
(六)消防及急救常識
(七)職災案例 等方向規劃。
如果你們公司還沒有「有機溶劑作業主管」，
建議派人去受訓，順便把老師的資料拷貝下來，回來就可以做教育訓練了。

天車部份：
請先說明你們公司主要吊運物品的重量，
是否真的會吊到3公噸以上？
公司在哪個縣市？(因為主管機關不同，申請流程不同)
天車是鐵鏈式還是鋼索式？
確認這些問題才能提供更詳細的資料。^^

請先確認貴公司是否有「有機溶劑作業主管」？
若無請派人去受訓，順便把老師的資料拷貝下來，回來就可以做教育訓練了。
依據勞工安全衛生教育訓練規則第10條規定
「雇主對擔任下列作業主管之勞工，應於事前使其接受有害作業主管之安全衛生教育訓練：一、 有機溶劑作業主管。 ...」 「有機溶劑作業主管」是不能自己公司隨便受訓3小時就可以了，
必須接受18小時的專業訓練，課程內容包含有：
一、 有機溶劑作業勞工安全衛生相關法規 二小時 
二、 有機溶劑中毒預防規則 三小時 
三、 有機溶劑之主要用途及毒性 二小時 
四、 有機溶劑之測定 二小時 
五、 有機溶劑作業環境改善及安全衛生防護具 三小時 
六、 通風換氣裝置及其維護 三小時 
七、 有機溶劑作業安全衛生管理與執行 三小時 
上這些課的講師都有特別規定，所以「有機溶劑作業主管」大多都是外派受訓，
相關作業員工的教育訓練你可以交給他去做就好。

4E

從工程(engineering)、首先加強機械工業的安全重視，

教育(education)、告知員工能有正確操作的安全觀念，

執行(enforcement)、落實在機具的安全性能及操作時的安全，

和熱忱(enthusiasm)、培養大家對意外發生喪生中而學習，珍惜生命。