國立臺灣師範大學實驗實習場所安全衛生自動檢查計劃

- 目的

一、改善作業環境，避免災害發生，保障人員安全。

二、落實安全衛生管理，提升作業品質。

三、健立完善之檢查制度，培養良好自護能力。

- 依據

一、勞工安全衛生法及施行細則

二、勞工安全衛生設施規則

三、勞工安全衛生組織及自動檢查辦法

四、本校安全衛生工作守則

- 適用範圍

本校各實驗實習場所，其作業環境、設備、機械、儀器、人員管理等事項均應依本計畫內相關規定實施。

- 權責區分

一、各單位主管：督導單位內安全衛生自動檢查實施情形。

二、實驗室負責人：督導所轄實驗室安全衛生自動檢查實施情形、監督相關人員執行狀況，並定期向單位主管報告。

三、執行人員：依規定執行安全衛生自動檢查計劃，並依規定時間繳交檢查結果。

四、環境保護中心：規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查；並指導、監督有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。

伍、安全衛生自動檢查規定

一、自動檢查實施週期。（詳附件一）

二、各單位安全衛生自動檢查計畫時程表。（詳附件二）

陸、自動檢查計畫表件

一、一般作業環境，以一般性作業環境自動檢查表（如附表一）實施。

二、實驗室作業環境，以實驗室作業環境自動檢查表（如附表二）實施。

三、實習餐廳作業環境，以實習餐廳作業環境自動檢查表（如附表三）實施。

四、實驗室有使用第一種壓力容器（例：大型滅菌鍋）者，以第一種壓力容器作業前檢點表（如附表四）及第一種壓力容器自動檢查紀錄表（如附表五）實施。

五、實驗室有使用有機溶劑者，以有機溶劑作業前檢點表（如附表六）及有機溶劑自動檢查紀錄表（如附表七）實施。

六、凡實驗室有使用排氣裝置（如抽氣櫃、無塵櫃等）者，以排氣裝置作業前檢點表（如附表八）及排氣裝置自動檢查紀錄表（如附表九）實施。

七、凡實驗室有使用氣體鋼瓶者，以氣體鋼瓶作業前檢點表（如附表十）及氣體鋼瓶自動檢查紀錄表（如附表十一）實施。

八、凡實驗室有使用小型壓力容器（例：桌上型滅菌鍋）者，以小型壓力容器自動檢查紀錄表（如附表十二）實施。

九、凡實驗室有使用緊急沖淋設備者，以緊急沖淋設備自動檢查紀錄表（如附表十三）表規定實施。

十、凡實驗室有使用離心機者，以離心機自動檢查紀錄表（如附表十四）實施。

十一、凡實驗室有使用加熱器者，以加熱器自動檢查紀錄表（如附表十五）實施。

十二、凡實驗室有使用烘箱（乾燥設備）及其附屬設備者，以烘箱（乾燥設備）自動檢查紀錄表（如附表十六）實施。

十三、上述各種檢查表檢查結果實驗廠所負責人應自行留存並應按法規規定保存三年。

十四、安全衛生自動檢查表應就下列事項紀錄：

(一)檢查年、月、日。

(二)檢查方法。

(三)檢查部份。

(四)檢查結果。

(五)實施檢查者之姓名。

(六)依檢查結果採取改善措施之內容。

十五、發現不安全之狀況時處理方法

(一)可自行處理時，應立即改善並註明於檢查表內

(二)如狀況屬設備或作業環境不安全時，除應立即告知同作業區域人員並採用危機掛籤（或使用尺寸至少A4之紙張，書寫明顯警示字眼）以防止他人續用；另應將狀況緊急呈報主管及通知相關單位處理。

十六、專業技術事項（如危險性機械設備：例壓力容器之保養、電氣設備等）之安全衛生定期檢查由合約保養廠商執行，並就不安全部分提出改善建議。

十七、作業環境安全衛生查核

(一)由環境保護中心人員會同各單位主管（或指定代理人）依教育部實驗室查核表（如附表十六）實施。

(二)檢查結果除上網申報外，並呈報本校安全及衛生防護委員會。

國立臺灣師範大學一般性作業環境自動檢查表

附表一

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一般安全 | 室內走道維持80公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊通道無堆積雜物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無磨損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器插座須立於地面或桌面（防止液體流入造成短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室內需有適當之照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未以延長線作為永久配線（延長線所能負荷的電力未知，恐有意外發生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無障礙物橫越通道（防止絆倒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 | 滅火器壓力正常（作業場所出入口10公尺內） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器短時間即可取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯放位置明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 消防安全 | 灑水頭外觀正常（蓋板無掉落、無灑水障礙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牆壁或天花板完整（防止火災時煙霧擴散） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全 | 備有緊急照明燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逃生出入口無障礙物阻擋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急逃生圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變 | 作業場所內備有緊急聯絡電話表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急事故應變程序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救箱內藥品正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員管理 | 有新進人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全體人員皆配合安全衛生相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室作業環境自動檢查表

附表二

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 藥品櫃 | 藥品使用完畢後緊閉並放回原位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藥品名稱標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藥品櫃關閉妥當 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藥品櫃無藥品洩漏情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藥品於保存期限內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅菌鍋 | 放置位置無妨礙出入通道或操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓力表及其他安全措施正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外觀正常無顯著損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裝置及附屬品性能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸緣閥旋塞正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防治 | 貯存之內容物標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各類廢棄物是否依所屬方式處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護具 | 防護具是否足夠（衣、帽、口罩、眼鏡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各類防護具是否確實使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一般安全 | 室內走道維持80公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊通道無堆積雜物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無磨損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器插座須立於地面或桌面（防止液體流入造成短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室內有適當之照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未以延長線作為永久配線（延長線所能負荷的電力未知，恐有意外發生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無障礙物橫越通道（防止絆倒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 | 滅火器壓力正常（作業場所10公尺內） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器短時間即可取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灑水頭外觀正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牆壁或天花板完整（防止火災時煙霧擴散、化學藥品蒸氣吸附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害通識 | 每種藥品均有物質安全資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗室之危害物質清單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害物質標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 危害通識 | 人員均瞭解正確工作方法及操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全 | 備有緊急照明燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逃生出入口無障礙物阻擋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急逃生圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變 | 作業場所內備有緊急聯絡電話表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急事故應變程序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救箱內藥品正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員管理 | 有新進人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全體人員皆配合安全衛生相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實習餐廳作業環境自動檢查表

附表三

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一般安全 | 室內走道維持80公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道無堆積雜物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無磨損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器插座須立於地面或桌面（防止液體流入造成短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室內有適當之照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未以延長線作為永久配線（延長線所能負荷的電力未知，恐有意外發生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無障礙物橫越通道（防止絆倒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面無積水、油漬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 | 滅火器壓力正常（作業場所出入口10公尺內） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器短時間即可取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯放位置明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 消防安全 | 灑水頭外觀正常（蓋板無掉落、無灑水障礙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牆壁或天花板完整（防止火災時煙霧擴散） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全 | 備有緊急照明燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逃生出入口無障礙物阻擋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急逃生圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變 | 作業場所內備有緊急聯絡電話表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所內備有緊急事故應變程序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救箱內藥品正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員管理 | 人員使用機械（切菜機等）皆正確使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人員皆配合營養師之指導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室第一種壓力容器作業前檢點表

附表四

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 設備安全衛生 | 外觀無損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓋板螺栓無損耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管及閥等無損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內面及外面是否顯著損傷、裂傷、變型及腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓋、凸緣、閥、旋塞等正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放置位置無妨礙出入通道或操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥、壓力表與其他安全裝置性能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他保持性能之必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動控制裝置正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期安檢依規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室第一種壓力容器自動檢查紀錄表

附表五

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 容器本體及其配件 | 本體、端板、蓋板有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 蓋板凸緣之連結鏍栓或其他鎖緊裝置有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 管件及閥類有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
| 附屬裝置 | 壓力表機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 溫度計機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 液位計機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 控制閥、去水器、減壓罰機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 安全裝置 | 安全閥、破裂板、易熔塞是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 自動警報裝置是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室有機溶劑作業前檢點表

附表六

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 有機溶劑使用重點 | 操作人員依規定穿著配戴防護具（實驗衣、手套、安全眼鏡、口罩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用局部排氣裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業場所無異味（是否有不當之工作方法致使溶劑瀰漫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防毒口罩(如果必要使用防毒口罩時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隨手對溶劑容器加蓋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作台僅置放當天所需使用之溶劑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有溶劑標示其種類及名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作人員知悉物質安全資料表放置處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作人員知悉置有機溶劑應注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室有機溶劑自動檢查紀錄表

附表七

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 有機溶劑作業場所安全衛生 | 作業場所排氣設備運轉有無異常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 盛裝有機溶劑之容器有無破損或無法密閉 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 容器放置處所是否穩固或對容器予以適當固定或處所 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 照明正常 | 照度計檢查 |  |  |  |
|  | 物品存放有無超過最大安全量 |  |  |  |  |
| 危害通識計畫 | 備有各種有機溶劑之物質安全資料表 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 備有各種有機溶劑之危害物質清單 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 標示正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 防護具 | 操作人員依規定使用防護具 |  |  |  |  |
|  | 放置位置無受污染之虞 |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室排氣裝置作業前檢點表

附表八

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 排氣裝置（抽氣櫃）使用重點 | 氣罩固定良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣壓穩定無外來氣流影響氣罩效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣罩中無堆積塵埃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣罩及導管無凸凹，破損或腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣罩及導管無妨害工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否隨手蓋上蓋窗(附蓋窗之氣罩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 馬達正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮帶無滑移或鬆弛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空氣清靜裝置正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調節板在適當位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室排氣裝置自動檢查紀錄表

附表九

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 氣罩及導管 | 有無磨損、腐蝕、凹凸或其他損壞 | 目視檢查（表面狀態） |  |  |  |
|  | 吸入氣流之狀態及有無妨礙物 | 目視檢查（氣罩開口面附近有無阻礙物等）。 |  |  |  |
|  | 導管固定處有無鬆動，螺帽有無鏽蝕 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 內面之磨損、腐蝕等及粉塵等之聚積狀態 | 目視檢查 |  |  |  |
| 排氣機 | 內外部及葉片上有無聚積灰塵、雜物 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 濾網有無阻塞 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 排氣機潤滑油注油有無不足 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 電動機皮帶有無鬆弛、龜裂 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 排氣能力是否足夠 | 測定設備風速 |  |  |  |
|  | 固定是否牢固，有無捲入點，或人員撞傷危害 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室氣體鋼瓶作業前檢點表

附表十

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 高壓氣體設備使用重點 | 鋼瓶固定正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名稱標示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶柱塞正常（無洩漏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調壓器正常（無洩漏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高壓橡皮管正常（無洩漏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有管夾固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量計正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共同輸送管路正常（無腐蝕、損壞、洩漏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空瓶處理情況（是否由供應商處理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備用氣體貯放情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常：○   異常：×  無該項目：－

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室氣體鋼瓶自動檢查紀錄表

附表十一

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 外觀是否正常 | 是否損傷、腐蝕、裂痕 | 目視檢查 |  |  |  |
| 閥、旋塞等是否異常 | 是否有洩漏情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| 調壓器及流量計是否正常 | 是否無洩漏及功能正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 鋼瓶使用年限是否超過 | 是否在使用年限內 | 目視檢查 |  |  |  |
| 各配管、導管本體及接合處是否正常 | 是否洩漏及損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 固定用裝置 | 是否脫落、損耗情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| 是否掛有指示牌 | 禁動牌或嚴禁煙火 | 目視檢查 |  |  |  |
| 鋼瓶內容物名稱，是否有明顯標示 | 鋼瓶須標示內容物名稱 | 目視檢查 |  |  |  |
| 放置處是否安全 | 遠離火源及陽光照射處 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室小型壓力容器（桌上型滅菌鍋等）自動檢查紀錄表

附表十二

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 容器本體及其配件 | 本體、端板、蓋板有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 蓋板凸緣之連結鏍栓或其他鎖緊裝置有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 管件及閥類有無損傷、腐蝕或洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
| 附屬裝置 | 壓力表機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 溫度計機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 液位計機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 控制閥、去水器、減壓罰機能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 安全裝置 | 安全閥、破裂板、易熔塞是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
|  | 自動警報裝置是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室緊急沖淋設備自動檢查紀錄表

附表十三

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 外觀是否正常 | 是否有缺損、生銹 | 目視檢查 |  |  |  |
| 出水口功能是否正常（啟動沖水5~10秒） | 是否有阻塞、生銹 | 目視檢查 |  |  |  |
| 出水控制閥是否正常 | 出水是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 水壓是否正常 | 水壓是否足夠沖淋至眼部 | 目視檢查 |  |  |  |
| 出水口與水管接合處是否異常 | 出水口與水管接合是否不良 | 目視檢查 |  |  |  |
| 裝置位置是否清潔，通道是否有障礙物 | 是否保持清潔與暢通 | 目視檢查 |  |  |  |
| 出水口是否流暢 | 出水口是否有堵塞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室離心機自動檢查紀錄表

附表十四

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 回轉體是否運轉正常 | 運轉頻率是否異常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 主軸軸承性能是否正常 | 軸心是否偏移 | 目視檢查 |  |  |  |
| 制動器是否正常 | 啟動是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 外觀是否正常 | 是有變形、裂痕、腐蝕 | 目視檢查 |  |  |  |
| 附屬緊固配件 | 螺絲是否栓緊 | 目視檢查 |  |  |  |
| 儀表顯示功能是否正常 | 啟動後儀表顯示功能正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 電源開關線路正常否 | 線路外緣是否有損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 轉座配件 | 配件外觀是否有損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室加熱器自動檢查紀錄表

附表十五

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 電源插頭 | 插頭是否有彎曲或損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 電源線是否接地 | 是否完成 | 目視檢查 |  |  |  |
| 電源開關功能是否異常 | 是否無法啟動 | 目視檢查 |  |  |  |
| 外觀或內部是否正常 | 是否有毀損、腐蝕 | 目視檢查 |  |  |  |
| 其他保持性能之必要措施 | 性能功能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 操作完畢電源是否隨手關閉 | 是否使用完成即隨手關閉電源 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

國立臺灣師範大學實驗室烘箱（乾燥設備）自動檢查紀錄表

附表十六

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 電源插頭 | 插頭是否有彎曲或損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 電源線是否接地 | 是否完成 | 目視檢查 |  |  |  |
| 電源開關功能是否異常 | 是否無法啟動 | 目視檢查 |  |  |  |
| 外觀或內部是否正常 | 是否有毀損、腐蝕 | 目視檢查 |  |  |  |
| 內部溫度測定，壓力計測及控制儀錶等裝置是否正常 | 溫度及壓力計是否在正常範圍 | 目視檢查 |  |  |  |
| 出入孔，排氣孔 | 是否有堵塞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體有無異常 | 氣體產生有無異常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 其他保持性能之必要措施 | 性能功能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：                              場所責負人：                      單位主管：

自動檢查實施週期及參考法條一覽表

附件一

| 週期 法條 項目 | 列管檢查 |  | 整體檢查 |  | 定期檢查 |  |  |  | 作業檢點 |  | 重點檢查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峻工(使用)檢查 | 定期檢查 | 每三年 | 每年 | 每二年 | 每年 | 每三月 | 每月 | 每日作業前 | 特殊狀況後 | 初使用或改裝修理後 |
| 電氣機車 |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 | 50 |  |  |
| 一般車輛 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 50 |  |  |
| 車輛頂高機 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 車輛系營建機械 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 堆高機 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 動力離心機械 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 動力衝剪機械 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 59 |  |  |
| 乾燥設備 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 乙炔熔接裝置 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 71 |  |  |
| 氣體集合熔接裝置 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 71 |  |  |
| 高壓電氣設備 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 低壓電氣設備 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 工業用機器人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/66 |  |  |
| 固定式起重機 | 要 | 二年 |  | 19 |  |  |  | 19 | 52 | 52 |  |
| 移動式起重機 | 要 | 二年 |  | 20 |  |  |  | 20 | 53 | 53 |  |
| 人字臂起重桿 | 要 | 二年 |  | 21 |  |  |  | 21 | 54 | 54 |  |
| 升降機 | 要 | 每年 |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 營建用提升機 | 要 | 二年 |  |  |  |  |  | 23 | 55 |  |  |
| 吊籠 | 要 | 每年 |  |  |  |  |  | 24 | 56 | 56 |  |
| 簡易提升機 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 57 |  |  |
| 車輛系營建機械及前述起重機械使用之吊掛用鋼索、吊鏈、纖維索、吊鉤、吊索、鏈環等用具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 鍋爐 | 要 | 每年/內部依規定 |  |  |  |  |  | 32 | 64 |  |  |
| 第一種壓力容器 | 要 | 每年/內部依規定 |  |  |  |  |  | 33 | 64 |  |  |
| 小型鍋爐 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 第二種壓力容器 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 45 |
| 小型壓力容器 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體特定設備 (高壓氣體作業) | 要 | 每年/內部依規定 |  |  |  | 37 沉陷 |  | 33 | 64/65 |  |  |
| 高壓氣體容器 | 要 | 依規定 |  |  |  |  |  | 33 | 60 |  |  |
| 特定化學設備及附屬設備 化學設備及附屬設備 |  |  |  |  | 38 39 |  |  |  |  |  | 49 |
| 局部排氣裝置 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 47 |
| 吹吸型換氣裝置 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 空氣清淨裝置 |  |  |  |  |  | 40/41 |  |  |  |  |  |
| 異常氣壓之再壓室 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 異常氣壓之輸氣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 捲揚裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 46 |
| 營造工程施工架 模板支撐架 |  |  |  |  |  |  |  | 43/44 每週 | 63 | 43/44 |  |
| 有機溶劑作業、鉛作業、四烷基鉛作業、特定化學物質作業、粉塵作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 危害物製造處置作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| 高壓氣體之灌裝容器儲存運輸及廢棄作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 露天開挖擋土支撐設備、隧道或坑道開挖支撐設備、沉箱、圍堰及壓氣施工設備、打椿設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 打樁設備之組立及操作作業、檔土支撐之構築作業、露天開挖之作業、隧道、坑道開挖作業、混凝土作業、其他營建作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
| 缺氧危險作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 高壓氣體作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 異常氣壓作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 林場作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 船舶清艙解體作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |
| 碼頭裝卸作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 爆竹煙火製造作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| 纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及自設道路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |
| 高壓氣體製造設備 | 使用開始前及使用終了後及一日一次以上就該設備之動作狀況實施檢點(61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體消費設備 | 使用開始前及使用終了後及一日一次以上就該設備之動作狀況實施檢點(62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 所列法條係勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法，列管檢查請自行參照「鍋爐及壓力容器安全規則」、「起重升降機具安全規則」及「危險性機械及設備安全檢查規則」。

2. 實施檢點之對象、內容，應依實際需要訂定，以檢點手冊或檢點表等為之。(78)

國立臺灣師範大學         年度安全衛生自動檢查計畫時程表

| 類別 附件二 | 計畫項目 | 實施要領 | 執行單位 | 預定執行時程（月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 作業環境自動檢查 | 例：一般性作業環境 | 每日實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：實驗室作業環境 | 每日實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：實習餐廳作業環境 | 每日實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊作業（設備）檢點 | 例：第一種壓力容器作業前檢點 | 每次使用前實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期性自動檢查 | 例：第一種壓力容器自動檢查 | 每月檢查乙次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：有機溶劑作業場所 | 每6月檢查乙次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期性自動檢查 | 例：排氣裝置作業場所 | 每年檢查乙次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危險性機械設備定期安檢 | 例：第一種壓力容器年度安檢 | 每年乙次於有效期限前向代行檢查機構申請檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業環境測定 | 例：化學性危害因子作業測定 | 依勞委會規定項目實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生查核 | 實驗實習場所安全衛生查核 | 每3月實施乙次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合教育部計畫 |

填表人：                                     單位主管：                                    單位戳章：