工教98乙  賴建宏  494702305

熱心

- 合理的規劃

- 發任何地方有危害安全衛生之人、事、物等，必須立即反映相有關人員作緊急處理。

- 切忌在實驗室裡嘻笑辱罵

- 避免獨自一人在實驗室做危險實驗

- 在用吸量管或其他管子吸取溶液時切忌用嘴巴吸取

教育

- 實驗室一般安全守則

- 宣導

- 必須了解逃生及疏散之路線。

- 工作場所之安全門、樓梯口、進出口、通道路口不得堆放物品。

- 了解各項化學物質特性

執行

- 減少粉塵的排放

- 通風之控制

- 實施之定期檢查、重點檢查，應就下列事項紀錄，並保存三年

- 具揮發性藥品之操作絕對於抽氣櫃內進行。

- 為防止化學藥品爆炸或起火，應嚴禁吸煙。

- 處理化學藥品時需穿實驗衣且眼睛需有適當保護

- 在實驗室不准配戴隱形眼鏡

- 避免在實驗室吃喝食物且使用化學藥品後需先洗淨雙手方能進食

- 需將長髮及鬆散衣服妥善固定且在處理藥品之所有過程中需穿著鞋子

- 在實驗室用到之藥品均須貼上標籤，並標明內含之化學藥品及使用時之日期、時間。

- 在粉塵之作業下工作必須戴上口罩，在有機溶劑或硫化氧的工作環境必須戴上防毒面具。

工程

- 種植樹木

- 充分利用大氣的自淨能力

- 採自然通風方式時，應將室內對外開啟之所有開口均予打開

- 採機械通風方式時，應檢點排氣機、抽氣機、或抽排氣機並用系統之抽氣與排氣動作是否正常運作

- 採局部排氣裝置時，應檢點於開關啟動時，氣罩內之空氣軀動裝置是否有抽氣之動作

- 若須進行無人監督之實驗，其實驗裝置對於防火、防爆、防水災都須有相當的考慮，且讓實驗室燈開著，並在門上留下緊急處理時聯絡人電話及可能造成之災害。

- 所有用到有機金屬之實驗均須再抽空櫃內處理標本